ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА.»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

положение о территориальном планировании

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА.»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ

положение о территориальном планировании

Содержание

1.	Общие положения	4

2.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение	6

3.	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий	40

4.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	45

- Общие положения

Настоящее Положение о территориальном планировании городского поселения Игрим (далее также – муниципальное образование, городское поселение) Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве утверждаемой части материалов генерального плана городского поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – генеральный план), содержащей:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение;

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Территориальное планирование городского поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

выявление проблем градостроительного развития территории городского поселения, обеспечение их решения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития городского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории городского поселения;

границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения поселения;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок реализации – конец 2040 года.

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта (сельский населенный пункт, адрес в городском населенном пункте, функциональная зона) | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
| 1. Объекты электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ДЭС | Электростанция дизельная (ДЭС) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Электрическая мощность, МВт | 0,4 | Зона инженерной инфраструктуры | Охранная зона (далее – ОЗ) – 50 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Тепловая мощность, Гкал/ч | 0 |  |  |  |
| 1.2 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,25 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 1.3 | ТП 11-2152 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,16 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 1.4 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,4 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | О3 – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 1.5 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 1.6 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,5 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 1.7 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,4 | Зона озелененных территорий специального назначения | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 1.8 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,4 | Зона озелененных территорий специального назначения | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 1.9 | ТП 11-2102 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | Зона транспортной инфраструктуры | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 1.10 | ТП 11-2152 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к ликвидации | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,1 | Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 1.11 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,1 | Иные зоны | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 1.12 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | Многофункциональная общественно-деловая зона | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 10 |  |  |  |
| 1.13 | ТП 11-2052 | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к реконструкции | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,63 | Многофункциональная общественно-деловая зона | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 1.14 | ТП | Трансформаторная подстанция (ТП) | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Мощность трансформаторов, МВ · A | 0,25 | Общественно-деловые зоны | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Количество трансформаторов | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение, кВ | 6 |  |  |  |
| 1.15 | ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 10 кВ | Игрим, п. Ванзетур | ОЗ – 5 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 2,7 |  |  |  |
| 1.16 | ЛЭП 10 кВ | Линии электропередачи 10 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к ликвидации | Напряжение, кВ | 10 кВ | Игрим, п. Ванзетур | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 1,2 |  |  |  |
| 1.17 | ЛЭП 6 кВ | Линии электропередачи 6 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к размещению | Напряжение, кВ | 6 кВ | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 5 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 3,8 |  |  |  |
| 1.18 | ЛЭП 6 кВ | Линии электропередачи 6 кВ | Организация электроснабжения | Планируемый к ликвидации | Напряжение, кВ | 6 кВ | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Протяженность сооружения, км | 0,4 |  |  |  |
| 1.19 | ГРП | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | - | - | Зона озелененных территорий специального назначения | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
| 1.20 | ГРП | Пункт редуцирования газа (ПРГ) | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность тыс. куб м час | 0,5 | Зона озелененных территорий специального назначения | ОЗ – 10 м | Расчетный срок |
| 1.21 | Газопровод распределительный высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 7,2 | Игрим, п. Ванзетур | ОЗ – 3; 2 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,6 |  |  |  |
| 1.22 | Газопровод распределительный среднего давления | Газопровод распределительный среднего давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,28 | Игрим, п. Ванзетур | ОЗ – 3; 2 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочее давление в трубопроводе, МПа | 0,3 |  |  |  |
| 1.23 | Газопровод высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,62 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3; 2 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 150 |  |  |  |
| 1.24 | Газопровод среднего давления | Газопровод распределительный среднего давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,5 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3; 2 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 63 |  |  |  |
| 1.25 | Котельная №2 | Источник тепловой энергии | - | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 33 | Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 1.26 | Котельная №1 | Источник тепловой энергии | - | Планируемый к ликвидации | Тепловая мощность, Гкал/ч | 30 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | Расчетный срок |
| 1.27 | Котельная №3 | Источник тепловой энергии | - | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 15,5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | - | Расчетный срок |
| 1.28 | Котельная №3 | Источник тепловой энергии | - | Планируемый к ликвидации | Тепловая мощность, Гкал/ч | 7 | Многофункциональная общественно-деловая зона | - | Расчетный срок |
| 1.29 | Котельная №6 | Источник тепловой энергии | - | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 1,5 | Общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 1.30 | Котельная №4 | Источник тепловой энергии | - | Планируемый к реконструкции | Тепловая мощность, Гкал/ч | 21 | Общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 1.31 | ЦТП - Котельная №5 | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | - | Планируемый к размещению | Тепловая мощность, Гкал/ч | 10 | Зона инженерной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 1.32 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,38 | Игрим, п. Ванзетур | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
| 1.33 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,16 | Игрим, п. Ванзетур | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
| 1.34 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,52 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 325 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 325 |  |  |  |
| 1.35 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,06 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 429 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 429 |  |  |  |
| 1.36 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,39 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 219 |  |  |  |
| 1.37 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 3,54 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 159 |  |  |  |
| 1.38 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,29 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 325 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 325 |  |  |  |
| 1.39 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,55 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 273 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 273 |  |  |  |
| 1.40 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,54 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 108 |  |  |  |
| 1.41 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,36 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
| 1.42 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,02 | Игрим, пгт Игрим | ОЗ – 3 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 57 |  |  |  |
| 1.43 | Теплопровод магистральный | Теплопровод магистральный | - | Планируемый к ликвидации | Протяженность сооружения, км | 0,03 | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр подающего трубопровода, мм | 426 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр обратного трубопровода, мм | 426 |  |  |  |
| 1.44 | ВОС | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,035 | Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – 30 м | Расчетный срок |
| 1.45 | ВОС | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 3,8 | Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – 30 м | Расчетный срок |
| 1.46 | ВОС | Водопроводные очистные сооружения | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,235 | Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – 30 м | Расчетный срок |
| 1.47 | Насосная станция | Насосная станция | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 3,8 | Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – 15 м | Расчетный срок |
| 1.48 | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,035 | Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – 30 м | Расчетный срок |
| 1.49 | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,245 | Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – 30 м | Расчетный срок |
| 1.50 | Артезианская скважина | Артезианская скважина | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,245 | Зона инженерной инфраструктуры | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – 30 м | Расчетный срок |
| 1.51 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,43 | Игрим, д. Анеева | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 90 |  |  |  |
| 1.52 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,29 | Игрим, д. Анеева | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 75 |  |  |  |
| 1.53 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 8,35 | Игрим, п. Ванзетур | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 90 |  |  |  |
| 1.54 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 8,14 | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 110 |  |  |  |
| 1.55 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,35 | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 1.56 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 5,11 | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 1.57 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,86 | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
| 1.58 | Водопровод | Водопровод | Организация водоснабжения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 3,74 | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 1.59 | КОС | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,035 | Зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – 150 м | Расчетный срок |
| 1.60 | КОС | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Производительность, тыс. куб. м/сут | 2,215 | Зона инженерной инфраструктуры | санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – 150 м | Расчетный срок |
| 1.61 | КОС | Очистные сооружения (КОС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,18 | Зона производственного и коммунально-складского назначения (ПР) | санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – 150 м | Расчетный срок |
| 1.62 | КНС | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 0,1 | Иные зоны | санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – 150 м | Расчетный срок |
| 1.63 | КНС N1 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | - | - | Многофункциональная общественно-деловая зона | санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – 15 м | Расчетный срок |
| 1.64 | КНС№6 | Канализационная насосная станция (КНС) | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Производительность, тыс. куб. м/сут | 1,2 | Общественно-деловые зоны | санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – 20 м | Расчетный срок |
| 1.65 | Сбросной коллектор | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,21 | Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 90 |  |  |  |
| 1.66 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,08 | Игрим, п. Ванзетур | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 1.67 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,45 | Игрим, п. Ванзетур | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 75 |  |  |  |
| 1.68 | Канализация напорная (сбросной коллектор) | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,01 | Игрим, п. Ванзетур | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 90 |  |  |  |
| 1.69 | Канализация самотечная | Канализация самотечная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,77 | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 200 |  |  |  |
| 1.70 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,92 | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 90 |  |  |  |
| 1.71 | Канализация напорная | Канализация напорная | Организация водоотведения | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 2,01 | Игрим, пгт Игрим | - | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 280 |  |  |  |
| 2. Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,81 | Игрим | придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |  |  |  |
| 2.2 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,16 | Игрим, Анеева | придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |  |  |  |
| 2.3 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,02 | Игрим, Ванзетур | придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |  |  |  |
| 2.4 | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,74 | Игрим, Игрим | придорожная полоса – 50 м | Расчетный срок |
|  |  |  |  |  | Категория автомобильной дороги (проектная) | IV |  |  |  |
| 2.5 | Магистральная улица районного значения (Пешеходно-транспортные) | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,41 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.6 | Улицы и дороги местного значения (Улицы в жилой застройке) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 5,15 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.7 | Улицы и дороги местного значения (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,15 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.8 | Улицы и дороги местного значения (Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,8 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.9 | Улицы и дороги местного значения (Улицы в жилой застройке) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 9,7 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.10 | Улицы и дороги местного значения (Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,06 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.11 | Улицы и дороги местного значения (Проезды) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,64 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.12 | Дорожка велосипедная | Дорожка велосипедная | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 13,73 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.13 | Магистральная улица районного значения (Пешеходно-транспортные) | Магистральная улица районного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 8,38 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.14 | Улицы и дороги местного значения (Улицы в жилой застройке) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 10,49 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.15 | Улицы и дороги местного значения (Улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов) | Улицы и дороги местного значения | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 0,6 | Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 2.16 | Улица в жилой застройке (Проезд) | Улица в жилой застройке | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,53 | Игрим, Анеева | - | Расчетный срок |
| 2.17 | Улица в жилой застройке (Основная) | Улица в жилой застройке | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,05 | Игрим, Анеева | - | Расчетный срок |
| 2.18 | Улица в жилой застройке (Второстепенная (переулок)) | Улица в жилой застройке | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,98 | Игрим, Анеева | - | Расчетный срок |
| 2.19 | Главная улица | Главная улица | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,73 | Игрим, Ванзетур | - | Расчетный срок |
| 2.20 | Улица в жилой застройке (Второстепенная (переулок)) | Улица в жилой застройке | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,78 | Игрим, Ванзетур | - | Расчетный срок |
| 2.21 | Улица в жилой застройке (Проезд) | Улица в жилой застройке | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 7,78 | Игрим, Ванзетур | - | Расчетный срок |
| 2.22 | Главная улица | Главная улица | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к реконструкции | Протяженность сооружения, км | 1,53 | Игрим, Ванзетур | - | Расчетный срок |
| 2.23 | Станция автозаправочная | Станция автозаправочная | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций | 1 | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчетный срок |
| 2.24 | Станция технического обслуживания | Станция технического обслуживания | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Количество постов станций технического обслуживания | 10 | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | СЗЗ – 50 м | Расчетный срок |
| 2.25 | Пункт питания | Иные объекты придорожного сервиса | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | Вместимость, единиц | 1 | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 2.26 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона лесов | - | Расчетный срок |
| 2.27 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона озелененных территорий специального назначения | - | Расчетный срок |
| 2.28 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона озелененных территорий специального назначения | - | Расчетный срок |
| 2.29 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 2.30 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 2.31 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 2.32 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 2.33 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 2.34 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 2.35 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 2.36 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к размещению | - | - | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 2.37 | Остановочный пункт | Остановочный пункт | Организация транспортного обслуживания | Планируемый к ликвидации | - | - | пгт Игрим, Зона транспортной инфраструктуры | - | Расчетный срок |
| 3. Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Спортивная площадка | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Объект | 1 | деревня Анеева, Общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 3.2 | Лыже-роллерная трасса | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Объект | 1 | поселок городского типа Игрим, ул. Рябиновая, 18, Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | Расчетный срок |
| 3.3 | Тропа для скандинавской ходьбы | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Объект | 1 | поселок городского типа Игрим, ул. Рябиновая, 18, Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | Расчетный срок |
| 3.4 | Спортивная площадка | Спортивное сооружение | Создание благоприятных условий для развития физической культуры | Планируемый к размещению | Объект | 1 | поселок Ванзетур, Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | Расчетный срок |
| 4. Объекты культуры, объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Библиотека поселковая пгт. Игрим - структурное подразделение МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | Объект культурно-просветительного назначения | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек | Планируемый к ликвидации | Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест | 50 | поселок городского типа Игрим, ул. Транспортная, 34, Общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 4.2 | Библиотека поселковая детская пгт. Игрим - структурное подразделение МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | Объект культурно-просветительного назначения | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек | Планируемый к ликвидации | Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест | 50 | поселок городского типа Игрим, ул. Транспортная, 37, Общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 4.3 | Сельский клуб д. Анеева - структурное подразделение МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и поддержка учреждений культуры и искусства | Планируемый к ликвидации | Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест | 50 | деревня Анеева, ул. Югорская, 8, Общественно-деловые зоны | - | Расчетный срок |
| 4.4 | Дом культуры пгт. Игрим - структурное подразделение МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Организация и поддержка учреждений культуры и искусства | Планируемый к ликвидации | Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест | 300 | поселок городского типа Игрим, ул. Королева, 5, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | - | Расчетный срок |
| 5. Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сквер | Пешеходная зона | - | Планируемый к размещению | - | - | поселок городского типа Игрим, Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | Расчетный срок |
| 5.2 | Парк | Пешеходная зона | - | Планируемый к размещению | - | - | поселок городского типа Игрим, Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | Расчетный срок |
| 5.3 | Сквер | Пешеходная зона | - | Планируемый к размещению | - | - | поселок городского типа Игрим, Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | - | Расчетный срок |
| 5.4 | Дамба | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 2,17 | городское поселение Игрим | - | Расчетный срок |
| 5.5 | Дамба | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,10 | городское поселение Игрим | - | Расчетный срок |
| 5.6 | Дамба | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,68 | д Анеева, городское поселение Игрим | - | Расчетный срок |
| 5.7 | Дамба | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 7,74 | пгт Игрим, Игрим, Игрим | - | Расчетный срок |
| 5.8 | Кладбище | Кладбище | - | Планируемый к реконструкции | Площадь объекта, га | 0 | поселок Ванзетур, Зона кладбищ | СЗЗ – 50 м | Расчетный срок |
| 5.9 | Кладбище | Кладбище | - | Планируемый к размещению | Площадь объекта, га | 20 | поселок городского типа Игрим, Зона кладбищ | СЗЗ – 50 м | Расчетный срок |
| 5.10 | Берегоукрепление | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 1,4 | пгт Игрим, Игрим, Игрим |  |  |
| 5.11 | Берегоукрепление | Сооружения для защиты берегов морей, водохранилищ, озер, рек | Организация инженерной защиты | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 0,52 | городское поселение Игрим |  |  |

- Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Вид зоны с особыми условиями использования территории | Режим использования или ограничения на использование территории | Нормативно-правовой документ, устанавливающий режим использования или ограничения на использование территории для каждого вида зон |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства | в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Охранные зоны тепловых сетей | в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту: - размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы; - загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы; - устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.; - устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы; - производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов; - проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.; - снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам); - занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы. В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы; - производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; - сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. | Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденные Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 |
| 3. | Охранные зоны газораспределительных сетей | на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 Правил охраны газораспределительных сетей: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 |
| 4. | Первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | на территории первого пояса зон санитарной охраны (строгого режима) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| 5. | Санитарно-защитная зона | в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В санитарно-защитной зоне объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| 6. | Придорожная полоса автомобильных дорог | строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

| № | Вид функциональной зоны | Параметры функциональных зон |  |  | Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (Наименование, Статус, Местоположение, Мощность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь зоны, га | Иные параметры (определяются региональными и местными нормативами градостроительного проектирования) |  |  |
|  |  |  | Наименование параметра | Количественный показатель |  |
| 1 | Зона акваторий | 6374,1 | Максимальная этажность | - | Мостовое сооружение (Мостовое сооружение, Региональное значение, Планируемый к размещению, городское поселение Игрим) - 1 объект Паромная переправа (Паромная переправа (автомобильная дорога пгт. Березово - пгт. Игрим) на подъезде к п. Ванзетур, Региональное значение, Планируемый к размещению, городское поселение Игрим) - 1 объект Промышленный (производственный) кластер (Инвестиционная площадка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности (?), Региональное значение, Планируемый к размещению, Игрим) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 171,7 | Максимальная этажность | 3 | Дошкольная образовательная организация (Детский сад с бассейном, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 100) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Детский сад, Местное значение муниципального района, Планируемый к ликвидации, ) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 11-2152, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,16, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 40 |  |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 74,4 | Максимальная этажность | 4 | Объект культурно-досугового (клубного) типа (Дом культуры пгт. Игрим - структурное подразделение МКУ "Игримский культурно-досуговый центр", Местное значение поселения, Планируемый к ликвидации, поселок городского типа Игрим, ул. Королева, 5, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 300) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | 200 |  |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 45,2 | Максимальная этажность | 2 | Артезианская скважина (Артезианская скважина, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,04) - 1 объект Водопроводные очистные сооружения (ВОС, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,04) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная №2, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 33) - 1 объект Очистные сооружения (КОС) (КОС, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,18) - 1 объект Очистные сооружения (КОС) (КОС, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,04) - 1 объект Центральный тепловой пункт (ЦТП) (ЦТП - Котельная №5, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 10) - 1 объект Артезианская скважина (Артезианская скважина, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,24) - 2 объекта Водопроводные очистные сооружения (ВОС, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 3,8) - 1 объект Водопроводные очистные сооружения (ВОС, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,23) - 1 объект Насосная станция (Насосная станция, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 3,8) - 1 объект Очистные сооружения (КОС) (КОС, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 2,21) - 1 объект Электростанция дизельная (ДЭС) (ДЭС, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, , Электрическая мощность, МВт: 0,4, Тепловая мощность, Гкал/ч: 0) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 5 | Зона кладбищ | 27,4 | Максимальная этажность | 1 | Кладбище (Кладбище, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, Площадь объекта, га: 20) - 1 объект Кладбище (Кладбище, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, поселок Ванзетур, Площадь объекта, га: 0) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 6 | Зона лесов | 10324,8 | Максимальная этажность | - | Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт Игрим) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 7 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 92,41 | Максимальная этажность | 1 | Дошкольная образовательная организация (МБДОУ детский сад "Березка", Местное значение муниципального района, Планируемый к ликвидации, поселок городского типа Игрим, ул. Сухарева, 16а, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 90) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,5, Количество трансформаторов: 2, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная №1, Местное значение поселения, Планируемый к ликвидации, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 30) - 1 объект Спортивное сооружение (Тропа для скандинавской ходьбы, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, ул. Рябиновая, 18) - 1 объект Спортивное сооружение (Лыже-роллерная трасса, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, ул. Рябиновая, 18) - 1 объект Пешеходная зона (Сквер, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим) - 2 объекта Пешеходная зона (Парк, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 8 | Зона озелененных территорий специального назначения | 121,46 | Максимальная этажность | - | Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,4, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 2 объекта Пункт редуцирования газа (ПРГ) (ГРП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, с Саранпауль) - 1 объект Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт Игрим) - 2 объекта Спортивная площадка, (местное значение поселения, Планируемый к размещению, п. Ванзетур) |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 9 | Зона отдыха | 4,89 | Максимальная этажность | 2 | Зона территориального развития (ЗТР) (Обустройство этно-природных комплексов, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, п. Ванзетур) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 10 | Зона производственного и коммунально-складского назначения (ПР) | 0,42 | Максимальная этажность | 4 | Очистные сооружения (КОС) (КОС, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,18) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 11 | Зона складирования и захоронения отходов | 27,71 | Максимальная этажность | - | Объект размещения отходов (Полигон ТБО, Региональное значение, Планируемый к ликвидации, городское поселение Игрим, 3,5 км по направлению на восток от ориентира пгт. Игрим) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 12 | Зона транспортной инфраструктуры | 425,84 | Максимальная этажность | 2 | Мостовое сооружение (Мостовое сооружение, Региональное значение, Планируемый к размещению, городское поселение Игрим) - 1 объект Объект, связанный с производственной деятельностью (Дорожно-ремонтнsq пункт, Региональное значение, Планируемый к размещению, городское поселение Игрим) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 11-2102, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 11-2152, Местное значение поселения, Планируемый к ликвидации, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект Иные объекты придорожного сервиса (Пункт питания, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт Игрим, Вместимость, единиц: 0) - 1 объект Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт Игрим) - 8 объектов Станция автозаправочная (Станция автозаправочная, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт Игрим, Количество топливораздаточных колонок автозаправочных станций: 1) - 1 объект Станция технического обслуживания (Станция технического обслуживания, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, пгт Игрим, Количество постов станций технического обслуживания: 10) - 1 объект Остановочный пункт (Остановочный пункт, Местное значение поселения, Планируемый к ликвидации, пгт Игрим) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 13 | Зоны рекреационного назначения | 82,8 | Максимальная этажность | - | Сооружения для защиты от затопления и подтопления (Дамба, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, ) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 14 | Зоны сельскохозяйственного использования | 384,35 | Максимальная этажность | 2 | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 15 | Иные зоны | 30788,7 | Максимальная этажность | - | Сооружения для защиты от затопления и подтопления (Дамба, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 0,1) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,1, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 16 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 35,92 | Максимальная этажность | 3 | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 17 | Коммунально-складская зона | 37,54 | Максимальная этажность | 4 | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 18 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 35,18 | Максимальная этажность | 4 | Промышленный (производственный) кластер (Ледник, Региональное значение, Планируемый к размещению, п. Ванзетур) - 1 объект Промышленный (производственный) кластер (Заготовительный пункт и приёмно-обменные пункты, Региональное значение, Планируемый к размещению, п. Ванзетур) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная №3, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 15,5) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 10) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС N1, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, ) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП 11-2052, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,63, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная №3, Местное значение поселения, Планируемый к ликвидации, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 7) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 19 | Общественно-деловые зоны | 66,61 | Максимальная этажность | 4 | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (Спортивный центр с плавательным бассейном, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, Единовременная пропускная способность, чел.: 68) - 1 объект Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) (Спортивный центр с плавательным бассейном, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Детский сад, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок Ванзетур, ул. Таежная, 11, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 40) - 1 объект Организация дополнительного образования (Художественно-эстетический центр, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок Ванзетур, ул. Таежная, 11) - 1 объект Дошкольная образовательная организация (Детский сад с бассейном, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 200) - 1 объект Общеобразовательная организация (МБОУ Ванзетурская средняя общеобразовательная школа, Местное значение муниципального района, Планируемый к реконструкции, поселок Ванзетур, ул. Таежная, 11, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 180) - 1 объект Организация дополнительного образования (МБУ ДО "Игримская школа искусств", Местное значение муниципального района, Планируемый к реконструкции, поселок городского типа Игрим, ул. Молодежная, 18, Вместимость здания (комплекса зданий) образовательной организации, число мест для детей, учащихся, студентов: 220) - 1 объект Зрелищная организация (Концертный зал, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, ) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Сельский клуб д. Анеева - структурное подразделение МКУ "Игримский культурно-досуговый центр", Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, деревня Анеева, ул. Югорская, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 100) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Библиотека, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, деревня Анеева, ул. Югорская) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Клуб, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 300) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Дом культуры, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 600) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Библиотека городская, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 50) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Библиотека детская, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, поселок городского типа Игрим, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 50) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная №6, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 1,5) - 1 объект Канализационная насосная станция (КНС) (КНС№6, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Производительность, тыс. куб. м/сут: 1,2) - 1 объект Трансформаторная подстанция (ТП) (ТП, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, , Мощность трансформаторов, МВ · A: 0,25, Количество трансформаторов: 1, Напряжение, кВ: 6) - 1 объект Источник тепловой энергии (Котельная №4, Местное значение поселения, Планируемый к реконструкции, , Тепловая мощность, Гкал/ч: 21) - 1 объект Спортивное сооружение (Спортивная площадка, Местное значение поселения, Планируемый к размещению, деревня Анеева) - 1 объект Объект культурно-досугового (клубного) типа (Сельский клуб д. Анеева - структурное подразделение МКУ "Игримский культурно-досуговый центр", Местное значение поселения, Планируемый к ликвидации, деревня Анеева, ул. Югорская, 8, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 50) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Библиотека поселковая пгт. Игрим - структурное подразделение МКУ "Игримский культурно-досуговый центр", Местное значение поселения, Планируемый к ликвидации, поселок городского типа Игрим, ул. Транспортная, 34, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 50) - 1 объект Объект культурно-просветительного назначения (Библиотека поселковая детская пгт. Игрим - структурное подразделение МКУ "Игримский культурно-досуговый центр", Местное значение поселения, Планируемый к ликвидации, поселок городского типа Игрим, ул. Транспортная, 37, Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест: 50) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га |  |  |
| 20 | Производственная зона | 68,3 | Максимальная этажность | 4 | Промышленный (производственный) кластер (Инвестиционная площдка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности (Заготовительный пункт), Региональное значение, Планируемый к размещению, Игрим) - 1 объект Промышленный (производственный) кластер (Горнорудный комплекс, карьер, Региональное значение, Планируемый к размещению, Игрим) - 1 объект Промышленный (производственный) кластер (Предприятиепо переработке торфа, по производству промышленной продукции и теплоизоляционных торфоблоков, Региональное значение, Планируемый к размещению, пгт Игрим) - 1 объект Промышленный (производственный) кластер (Завод по производству конструкционного бруса и деревянных плит, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, Игрим) - 1 объект Промышленный (производственный) кластер (Пункт лесозаготовок с цехами по производству пиломатериалов для местных нужд, Местное значение муниципального района, Планируемый к размещению, п. Ванзетур) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 21 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 22,86 | Максимальная этажность | 2 | Промышленный (производственный) кластер (Овощехранилище, Региональное значение, Планируемый к размещению, Игрим) - 1 объект Промышленный (производственный) кластер (Теплица, Региональное значение, Планируемый к размещению, Игрим) - 1 объект Промышленный (производственный) кластер (Инвестиционная площдка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности (?), Региональное значение, Планируемый к размещению, п. Ванзетур) - 1 объект |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |
| 22 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 0,08 | Максимальная этажность | 4 | - |
|  |  |  | Максимальная плотность населения, чел/га | - |  |