Раздел III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ жилЫМИ домами (Ж 1)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Для индивидуального жилищного строительства | Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Этажность – не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы: - от границ земельного участка до жилого дома - 3 м; - от границ жилого дома на смежном земельном участке – 6 м; - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек – 1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев смежного земельного участка; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - минимальный – 600 кв. м; - максимальный – 2000 кв. м; - фронтальная сторона – не менее 20 м. Высота ограждений: - не выше 2 м; - на перекрестке улиц в треугольнике видимости – не выше 0,5 м; - по фронтальной стороне участка – не выше 1,3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта - 60% | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Сооружение - сети электроснабжения" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Сети электроснабжения наружные вахтового общежития на 75 мест, п. Игрим" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Этажность – не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - без отступа, со стороны примыкания соседнего жилого дома; - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный –800 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 5,5 м. Высота ограждений: - не выше 2 м; - на перекрестке улиц в треугольнике видимости – не выше 0,5 м; - по фронтальной стороне участка – не выше 1,3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Максимальная высота жилого дома – 7 м от земли до конька кровли; Минимальные отступы: - от границ земельного участка до жилого дома - 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений – 1м; - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - 227 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Этажность – не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы: - от границ земельного участка до жилого дома - 3 м; - от границ жилого дома на смежном земельном участке – 6 м; - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек – 1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев соседнего земельного участка; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - минимальный – 600 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки – 60% |  |
| Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Максимальная высота сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – 800 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% |  |
| Амбулаторно – поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Этажность – не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 3 м; - от красной линии до основного здания - 6 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений - 5 м. Размеры земельных участков: - для амбулаторий – не менее 3 000 кв. м; - для фельдшерско-акушерского пункта – не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%. Минимальный процент озеленения – 40% |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка до основного здания – 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений – 1 м; - от красной линии до основного здания - 10 м. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций: - до 100 мест – 27 кв. м на 1 место; - от 101 места – 23 кв. м на 1 место; - для объектов, встроенных в жилые здания – 8 кв. м на 1 место. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций: - до 400 мест – 33 кв. м на 1 место; - от 401 до 500 мест – 39 кв. м на 1 место; - от 501 до 600 мест – 33 кв. м на 1 место; - от 601 до 800 мест – 27 кв. м на 1 место; Размеры земельных участков организаций дополнительного образования – для отдельно стоящих зданий – 15 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. Минимальный процент озеленения – 30%. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20% |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 400 кв. м. - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Размеры земельных участков: - не менее 50 кв. м; - площадка для бадминтона – 200 кв. м; - баскетбольная площадка – 720 кв. м; - волейбольная площадка – 880 кв. м; - футбольное поле – 4 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков - не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей: - с фронтальной стороны земельного участка – 1 м; - от границ смежного земельного участка – 1 м, при смежном размещении – 0 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место; - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место; - наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место. Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей – не менее 20 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - центральный тепловой пункт от 70 кв. м; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков - не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |  |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - для объектов мощностью 10 – 50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51 – 150 рабочих мест – 500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Сооружение - сети электроснабжения" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Сети электроснабжения наружные вахтового общежития на 75 мест, п. Игрим" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для учреждений культуры клубного типа – не менее 4 000 кв. м; - для библиотек – 300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер - 200 кв. м; - для объектов до 100 мест – не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест – не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест – не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Сооружение - сети электроснабжения" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Сети электроснабжения наружные вахтового общежития на 75 мест, п. Игрим" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность – до 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 1м, 0 м при смежном размещении с согласия владельцев смежного земельного участка; - от красной линии улиц – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |  |

ЗОНА застройки МАЛОЭТАЖыми жилыми домами (Ж 2)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома | Этажность – до 4 надземных этажей. Минимальные отступы - от границ земельного участка до жилого дома - 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений – 1м; - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; - в случае планирования на соседнем земельном участке пристроенного объекта – 0 м; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 1000 кв. м; - для 1-этажных многоквартирных домов – 227 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; - для 2-х многоквартирных домов – 127 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; - для 3-х этажных многоквартирных домов – 94 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир; - для 4-х этажных многоквартирных домов – 82 кв. м площади земельного участка на 100 кв. м общей площади квартир. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. Минимальный процент озеленения территории – 15% | Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха | Этажность – не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - без отступа, со стороны примыкания соседнего жилого дома; - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки. Размеры земельных участков: - минимальный – 300 кв. м; - максимальный –800 кв. м; - фронтальная сторона – не менее 5,5 м. Высота ограждений: - не выше 2 м; - на перекрестке улиц в треугольнике видимости – не выше 0,5 м; по фронтальной стороне участка – не выше 1,3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Этажность – не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 3 м; - от красной линии до основного здания - 6 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений - 5 м. Размеры земельных участков: - для амбулаторий – не менее 3 000 кв. м; - для фельдшерско-акушерского пункта – не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%. Минимальный процент озеленения – 40% |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка до основного здания – 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений – 1 м; - от красной линии до основного здания - 10 м. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций: - до 100 мест – 27 кв. м на 1 место; - от 101 места – 23 кв. м на 1 место; - для объектов, встроенных в жилые здания – 8 кв. м на 1 место. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций: - до 400 мест – 33 кв. м на 1 место; - от 401 до 500 мест – 39 кв. м на 1 место; - от 501 до 600 мест – 33 кв. м на 1 место; - от 601 до 800 мест – 27 кв. м на 1 место; Размеры земельных участков организаций дополнительного образования – для отдельно стоящих зданий – 15 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. Минимальный процент озеленения – 30%. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20% |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 400 кв. м. - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Размеры земельных участков: - не менее 50 кв. м; - площадка для бадминтона – 200 кв. м; - баскетбольная площадка – 720 кв. м; - волейбольная площадка – 880 кв. м; - футбольное поле – 4 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков - не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для учреждений культуры клубного типа – не менее 4 000 кв. м; - для библиотек – 300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер - 200 кв. м; - для объектов до 100 мест – не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест – не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест – не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков - не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей: - с фронтальной стороны земельного участка – 1 м; - от границ смежного земельного участка – 1 м, при смежном размещении – 0 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место; - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место; - наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место. Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей – не менее 20 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - центральный тепловой пункт от 70 кв. м; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Наименование вида использования | Описание вида использования |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - для объектов мощностью 10 – 50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51 – 150 рабочих мест – 500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению. |  |

ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (о 1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Дома социального обслуживания | Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами | Этажность – до 4 надземных этажей. Минимальные отступы - от границ земельного участка до жилого дома - 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений – 1м; - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 1000 кв. м; Фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта – 60%. Минимальный процент озеленения территории – 15% | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Сети электроснабжения 0,4 кВ Здание кислородной станции" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ ФОК, п. Игрим"" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков - не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |  |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - для объектов мощностью 10 – 50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51 – 150 рабочих мест – 500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | Этажность – не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 3 м; - от красной линии до основного здания - 6 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений - 5 м. Размеры земельных участков: - для амбулаторий – не менее 3 000 кв. м; - для фельдшерско-акушерского пункта – не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%. Минимальный процент озеленения – 40% |  |
| Стационарное медицинское обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 3 м; - от красной линии до основного здания - 15 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений - 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 3 000 кв. м. - до 50 коек- 150 кв. м на 1 койко-место; - свыше 50 до 100 коек - 150 кв. м на 1 койко-место; - свыше 100 до 200 коек - 100 кв. м на 1 койко-место; - свыше 200 до 400 коек -80 кв. м на 1 койко-место; - фронтальная сторона – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%. Минимальный процент озеленения – 40% |  |
| Медицинские организации особого назначения | Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) | Этажность – до 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 3 м; - от красной линии до основного здания –30 м; - от красной линии до вспомогательных зданий, строений – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 600 кв. м. - фронтальная сторона – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 45%. Минимальный процент озеленения – 40% |  |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка до основного здания – 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений – 1 м; - от красной линии до основного здания - 10 м. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций: - до 100 мест – 27 кв. м на 1 место; - от 101 места – 23 кв. м на 1 место; - для объектов, встроенных в жилые здания – 8 кв. м на 1 место. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций: - до 400 мест – 33 кв. м на 1 место; - от 401 до 500 мест – 39 кв. м на 1 место; - от 501 до 600 мест – 33 кв. м на 1 место; - от 601 до 800 мест – 27 кв. м на 1 место; Размеры земельных участков организаций дополнительного образования – для отдельно стоящих зданий – 15 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. Минимальный процент озеленения – 30%. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20% |  |
| Среднее и высшее профессиональное образование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом | Этажность – не более 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка до основного здания – 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных строений – 1 м; - от красной линии до основного здания - 5 м. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. Минимальный процент озеленения – 20% |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для учреждений культуры клубного типа – не менее 4 000 кв. м; - для библиотек – 300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков – не менее 20 000 кв. м Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 60% |  |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: Размеры земельных участков: - не менее 4 000 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка для зданий – 3 м; для сооружений, мест временной торговли – 1 м; - от красной линии улиц для зданий – 5 м; для сооружений, мест временной торговли – 1 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м. - при торговой площади до 600 кв. м – 14 кв. м. на 1 торговое место; - при торговой более 600 кв. м – 7 кв. м. на 1 торговое место; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер - 200 кв. м; - для объектов до 100 мест – не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест – не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест – не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для туристических гостиниц – 50 кв. м на 1 место; - для мотелей – 75 кв. м на 1 место; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 400 кв. м. - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Размеры земельных участков: - не менее 50 кв. м; - площадка для бадминтона – 200 кв. м; - баскетбольная площадка – 720 кв. м; - волейбольная площадка – 880 кв. м; - футбольное поле – 4 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3м; - от красной линии улиц – 5 м; Размеры земельных участков: - не менее 1 000 кв. м; - для теннисных кортов - 930 кв. м; - для автодромов, мотодромов – 2,0 га; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - центральный тепловой пункт от 70 кв. м; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка – 3 м; - от красной линии – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Сети электроснабжения 0,4 кВ Здание кислородной станции" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ ФОК, п. Игрим"" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Сети электроснабжения 0,4 кВ Здание кислородной станции" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона) объекта: "Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ ФОК, п. Игрим"" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах охранной зоны пункта государственной нивелирной сети в соответствии с Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1080. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м. |  |

ЗОНА ОБЪЕКТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (о 2)

. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Оказание социальной помощи населению | Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков - не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Оказание услуг связи | Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |  |
| Общежития | Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - для объектов мощностью 10 – 50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51 – 150 рабочих мест – 500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для учреждений культуры клубного типа – не менее 4 000 кв. м; - для библиотек – 300 кв. м на 1 тыс. единиц хранения. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Развлекательные мероприятия | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: Размеры земельных участков: - не менее 4 000 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка для зданий – 3 м; для сооружений, мест временной торговли – 1 м; - от красной линии улиц для зданий – 5 м; для сооружений, мест временной торговли – 1 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м. - при торговой площади до 600 кв. м – 14 кв. м. на 1 торговое место; - при торговой более 600 кв. м – 7 кв. м. на 1 торговое место; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер - 200 кв. м; - для объектов до 100 мест – не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест – не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест – не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Государственное управление | Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Проведение научных испытаний | Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Приюты для животных | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 20% |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка – 3 м; - от красной линии – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. |  |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - автозаправочная станция от 4000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков для мотелей – 75 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - моечный пункт 500 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - станция технического обслуживания от 4000 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - для туристических гостиниц – 50 кв. м на 1 место; - для мотелей – 75 кв. м на 1 место. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 5 м со стороны красных линий. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Этажность – до 2 надземных этажей. Размеры земельных участков– 27 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей: - с фронтальной стороны земельного участка – 1 м; - от границ смежного земельного участка – 1 м, при смежном размещении – 0 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место; - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место; - наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место. Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей – не менее 20 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Этажность – до 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка – 3 м; - от красной линии – 5 м. Размеры земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов I – II класса вредности – 75%, - для объектов III класса вредности – 70%, - для объектов IV, V класса вредности – 65%. Минимальный процент озеленения: - для объектов I – II класса вредности – 10% от площади земельного участка, - для объектов III класса вредности – 10% от площади земельного участка, для объектов IV, V класса вредности – 15% от площади земельного участка | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м |  |

зона культовых зданий и сооружений (о 3)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Осуществление религиозных обрядов | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 20% | Ограничений нет. |
| Религиозное управление и образование | Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 20% |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Улично-дорожная сеть | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Ограничений нет. |
| Улично-дорожная сеть | размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: - понизительная подстанция 110 кВ до 15000 кв. м.; - распределительные пункты 10 кВ до 250 кв. м; - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - котельные от 700 кв. м; - центральный тепловой пункт от 70 кв. м; - станции водоподготовки до 20000 кв. м; - канализационные очистные сооружения до 40000 кв. м.; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м; - - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "ВЛ 110 кВ Сергино-Игрим 1,2 с отпайкой на ПС 110 кВ Пунга" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории, охранная зона ПС 110/35/6 кВ Игрим в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора видов разрешенного использования | Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков Минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м. Минимальная ширина земельного участка – 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 75%. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "ВЛ 110 кВ Сергино-Игрим 1,2 с отпайкой на ПС 110 кВ Пунга" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории, охранная зона ПС 110/35/6 кВ Игрим в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Размещение автомобильных дорог | Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения | Размеры земельных участков: − наземных стоянок – 25 кв. м. Этажность, минимальные отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Обслуживание перевозок пассажиров | Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м. Размеры земельных участков: - автостанция (пассажирское здание, территория с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов и легковых автомобилей, проездами для прибытия и отправления автобусов) от 5000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. |  |
| Стоянки транспорта общего пользования | Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту | Размеры земельных участков: − наземных стоянок от 25 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка, максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению. |  |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; - Размер земельного участка: - автозаправочная станция от 4000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - кемпинг, мотель от 10000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; - Размер земельного участка: - моечный пункт 500 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - станция технического обслуживания от 4000 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Воздушный транспорт | Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы, размеры земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению. |  |
| Водный транспорт | Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта | Этажность – до 4 надземных этажей. Минимальные отступы, размеры земельных участков и максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению. |  |
| Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов | Этажность – до 2 надземных этажей. Размеры земельных участков – 27 кв. м. Минимальные отступы от границ земельного участка и максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка – 3 м; - от красной линии – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. |  |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Хранение автотранспорта | Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Классификатора видов разрешенного использования | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка для индивидуальных гаражей: - с фронтальной стороны земельного участка – 1 м; - от границ смежного земельного участка – 1 м, при смежном размещении – 0 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков для гаражей, предназначенных для разделения на парковочные места: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м на 1 машино-место; - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м на 1 машино-место; - наземные стоянки не менее 25 кв. м на 1 машино-место. Размеры земельных участков для индивидуальных гаражей – не менее 20 кв. м. Фронтальная сторона земельного участка – не менее 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат установлению. |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Размеры земельных участков кв. м на 1 машино-место: - одноэтажные гаражи не менее 30 кв. м. - двухэтажные гаражи не менее 20 кв. м. - наземные стоянки не менее 25 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - для объектов мощностью 10 – 50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51 – 150 рабочих мест – 500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (п 1)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. | Этажность – до 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка – 3 м; - от красной линии – 5 м. Размеры земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов I – II класса вредности – 75%, - для объектов III класса вредности – 70%, - для объектов IV, V класса вредности – 65%. Минимальный процент озеленения: - для объектов I – II класса вредности – 10% от площади земельного участка, - для объектов III класса вредности – 10% от площади земельного участка, для объектов IV, V класса вредности – 15% от площади земельного участка | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории |  |  |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |  |  |
| Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |  |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка – 3 м; - от красной линии – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. |  |
| Складские площадки | Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Этажность – не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м Размеры земельных участков – не менее 100 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - автозаправочная станция от 4000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - кемпинг, мотель от 10000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - моечный пункт 500 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - станция технического обслуживания от 4000 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - котельные от 700 кв. м; - станции водоподготовки до 20000 кв. м; - канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м; - автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые сооружения от 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - для объектов мощностью 10 – 50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51 – 150 рабочих мест – 500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер - 200 кв. м; - для объектов до 100 мест – не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест – не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест – не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м |  |

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (п 2)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка – 3 м; - от красной линии – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: трансформаторные подстанции до 150 кв. м; котельные от 700 кв. м; станции водоподготовки до 20000 кв. м; канализационные насосные станции до 2500 кв. м.; газорегуляторные пункты от 4 кв. м; автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые сооружения от 300 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - для объектов мощностью 10 – 50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51 – 150 рабочих мест – 500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Заправка транспортных средств | Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - автозаправочная станция от 4000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Обеспечение дорожного отдыха | Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - кемпинг, мотель от 10000 кв. м; - пункт общественного питания от 2000 кв. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Автомобильные мойки | Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - моечный пункт 500 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Ремонт автомобилей | Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - 1 м; Размер земельного участка: - станция технического обслуживания от 4000 кв. м; - автомагазин от 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 15% |  |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка для капитальных строений: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м |  |

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (Р 1)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Парки культуры и отдыха | Размещение парков культуры и отдыха | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков – не менее 20 000 кв. м Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 15%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. Минимальный процент озеленения – 60% | Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Размеры земельных участков: - не менее 50 кв. м; - площадка для бадминтона – 200 кв. м; - баскетбольная площадка – 720 кв. м; - волейбольная площадка – 880 кв. м; - футбольное поле – 4 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков трансформаторных подстанций до 150 кв. м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер - 200 кв. м; - для объектов до 100 мест – не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест – не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест – не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА (Р 2)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 10 м; - от красной линии улиц – 20 м; Размеры земельных участков: - для дворцов спорта, ледовых дворцов и прочих спортивно-зрелищных объектов - не менее 2 га; - для стадионов до – 600 зрительских мест – 4,5 га, от 600 до 800 зрительских мест – 5,0 га, от 800 – 1000 зрительских мест – 5,5 га; - для ипподромов – не менее 9 га; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 50 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для ипподромов – не подлежит установлению; - для прочих объектов – 50% | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - не менее 400 кв. м. - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70% |  |
| Площадки для занятий спортом | Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – 3 м. Размеры земельных участков: - не менее 50 кв. м; - площадка для бадминтона – 200 кв. м; - баскетбольная площадка – 720 кв. м; - волейбольная площадка – 880 кв. м; - футбольное поле – 4 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 5 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3м; - от красной линии улиц – 5 м; Размеры земельных участков: - не менее 1 000 кв. м; - для теннисных кортов - 930 кв. м; - для автодромов, мотодромов – 2,0 га; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Водный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 5 м со стороны красных линий. Размеры земельных участков – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Авиационный спорт | Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. |  |
| Спортивные базы | Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц | Этажность – до 4 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. Минимальный процент озеленения – 30% от площади земельного участка. |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков трансформаторных подстанций до 150 кв. м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер - 200 кв. м; - для объектов до 100 мест – не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест – не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест – не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (Р 3)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не установлен. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению | Нет ограничений. |
| Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей | Этажность – не более 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. Минимальный процент озеленения – 50% от площади земельного участка. |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков трансформаторных подстанций до 150 кв. м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100% |  |
| Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки | Нет ограничений. |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер - 200 кв. м; - для объектов до 100 мест – не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест – не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест – не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Наименование вида использования | Описание вида использования | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Служебные гаражи | Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Этажность – не более 1 надземного этажа. Минимальные отступы от границ земельного участка: - со стороны смежного земельного участка - 1 м; - от красной линии - 5 м | Нет ограничений. |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА лесов (Р 4)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Резервные леса | Деятельность, связанная с охраной лесов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННого использования (сх 1)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "ВЛ 110 кВ Сергино-Игрим 1,2 с отпайкой на ПС 110 кВ Пунга" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |  |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Этажность – не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы: - от границ земельного участка до жилого дома - 3 м; - от границ жилого дома на смежном земельном участке – 6 м; - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек – 1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев соседнего земельного участка; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - минимальный – 600 кв. м; - фронтальная сторона – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки – 60% |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) д. Анеева в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "ВЛ 110 кВ Сергино-Игрим 1,2 с отпайкой на ПС 110 кВ Пунга" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ(СХ 2)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%. | Нет ограничений. |
| Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. |  |
| Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%. |  |
| Скотоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Этажность – не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Звероводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Этажность – не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Этажность – не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Свиноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | Этажность – не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Пчеловодство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Рыбоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции | Этажность – не более 2 надземных этажей Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 1 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков: - минимальный - 400 кв. м; - максимальный – 10 000 кв.м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению |  |
| Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий | Этажность – до 3 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка – 3 м; - от красной линии - в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: - для объектов I – II класса вредности – 75%, - для объектов III класса вредности – 70%, - для объектов IV, V класса вредности – 65%. Минимальный процент озеленения: - для объектов I – II класса вредности – 10% от площади земельного участка, - для объектов III класса вредности – 10% от площади земельного участка, - для объектов IV, V класса вредности – 15% от площади земельного участка |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков: - трансформаторные подстанции до 150 кв. м; - газорегуляторные пункты от 4 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Этажность – не более 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ соседнего участка – 3 м; - от красной линии – 5 м; - в условиях реконструкции - в соответствии с линией застройки. Размеры земельных участков: - не 500 кв. м; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 65%, включая основное строение и вспомогательные, обеспечивающие функционирование объекта. | Нет ограничений. |
| Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Этажность – не более 4 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 500 кв. м - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки. |  |
| Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 200 кв. м; - для объектов мощностью 10 – 50 рабочих мест –1000 кв. м на 10 рабочих мест; - для объектов мощностью 51 – 150 рабочих мест – 500 кв. м на 10 рабочих мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Нет ограничений. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ личного подсобного хозяйства (сх 3)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Максимальная высота сооружений – 3 м. Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м. Размеры земельных участков: - минимальный – 100 кв. м; - максимальный – 800 кв. м; - фронтальная сторона – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50% | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Этажность – не более 3 наземных этажей. Минимальные отступы: - от границ земельного участка до жилого дома - 3 м; - от границ жилого дома на смежном земельном участке – 6 м; - от красной линии улиц – 5 м; - от красной линии проездов – 3 м; - от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек – 1м, 0 м при смежном размещении хозяйственных построек с согласия владельцев соседнего земельного участка; - в условиях реконструкции - в соответствии со сложившейся линией застройки, но не менее 3 м от границ земельного участка. Размеры земельных участков: - минимальный – 600 кв. м; - фронтальная сторона – не менее 20 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки – 60%Минимальный процент озеленения территории – 15% |  |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 250 до 650 кв. м – 600 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - при торговой площади от 650 до 1500 кв. м – 200 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 10 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - минимальный размер - 200 кв. м; - для объектов до 100 мест – не менее 2000 кв. м на 100 мест; - для объектов от 101 до 150 мест – не менее 1500 кв. м на 100 мест; - для объектов свыше 150 мест – не менее 1000 кв. м на 100 мест; - фронтальная сторона земельного участка – не менее 15 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Этажность – до 2 надземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка – 0 м Размеры земельных участков трансформаторных подстанций до 150 кв. м; Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Предоставление коммунальных услуг | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА КЛАДБИЩ (сп 1)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – 6 м. Размеры земельных участков – не менее 5 000 кв. м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению | Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Этажность – не более 2 наземных этажей. Минимальные отступы от границ земельного участка: - от границ смежного земельного участка – 3 м; - от красной линии улиц – 5 м. Размеры земельных участков: - не менее 200 кв. м; - при торговой площади до 250 кв. м – 800 кв. м. на 100 кв. м торговой площади; Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%, включая основное здание и вспомогательные строения, в том числе хозяйственные постройки |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (сп 2)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Специальная деятельность | Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | Этажность – не подлежит установлению. Минимальные отступы от границ земельного участка – не подлежит установлению. Размеры земельных участков – не подлежит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка - не подлежит установлению | Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "ВЛ 110 кВ Сергино-Игрим 1,2 с отпайкой на ПС 110 кВ Пунга" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Улично-дорожная сеть | Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона "ВЛ 110 кВ Сергино-Игрим 1,2 с отпайкой на ПС 110 кВ Пунга" в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. |
| Благоустройство территории | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

ЗОНА озелененных территорий специального назначения (сн 1)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Виды использования |  | Параметры разрешенного использования | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида использования | Описание вида использования |  |  |
| Запас | отсутствие хозяйственной деятельности | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению | Осуществление деятельности в границах зоны затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р. Северная Сосьва при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 3–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 5–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 10–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 25–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах зоны затопления (территория, затапливаемая при максимальных уровнях воды 50–процентной обеспеченности р. Северная Сосьва) пгт. Игрим в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метра), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории д. Анеева, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации; Осуществление деятельности в границах территории умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров), прилегающая к зоне затопления территории пгт. Игрим, затапливаемой водами р.Северная Сосьва при половодьях и паводках в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. |
| Предоставление коммунальных услуг | размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению |  |

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

# Приложение A

# Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Таблица 1 – Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| Вид зоны с особыми условиями использования территорий | Режим использования или ограничения на использование территории |
| --- | --- |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, запрещается: а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи). |
| Границы зон затопления, подтопления | В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. |
| Охранная зона пункта государственной нивелирной сети | В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменностиместоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов. Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. |